## Etude capacitaire - concepteur

- Le Sourcing de la donnée

Data : Utilisation  de Géoportail de l’urbanisme et du cadastre à imprimer à l’échelle réelle

https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

cadastre.gouv.fr

Document d’urbanisme

- Zonage (PLU/PLUi ou RNU) + règlement écrit du secteur

- OAP éventuelle

Règles chiffrées à extraire

- Emprise au sol max

- Espaces verts / pleine terre / coefficient de biotope

- Hauteur (m / nb de niveaux / hauteur à l’égout / faîtage)

- Implantation : retraits aux limites, alignement, prospects, distances entre bâtiments

- Stationnement : voitures + vélos

Servitudes & contraintes réglementaires

- Servitudes d’utilité publique (PPRI, monuments historiques/ABF, emplacements réservés, servitudes de passage, bois classé…)

- Contraintes voirie : alignements, élargissements, recul le long des routes départementales

- Les hypothèses souhaitaient pour le client (chat boot) :

Site

Raser totalement le bâti ou garder ?

Destination & produit

- Logement collectif / individuel / mixte, commerces, etc.

- Part de social / accession (ça change le ratio parking)

Ratios de conversion

- SDP moyenne par logement

Stationnement & mobilités

- Ratio voitures (places/logt selon produits) + type : aérien / sous-sol

- Exigences vélos : places/logt ou m²/logt

- Logique d’accès, rampes

Forme urbaine souhaitée

- Hauteur cible (R+1, R+2…), toiture (combles, attiques)

  - Le cahier des charges

Règles générales d’implantation

Distance minimale entre logement collectif et maisons : 10 à 15 m

Distance construction / limite parcellaire : hauteur du bâtiment / 2 (Minimum 8 m, valable jusqu’à R+4)

- Logique de calcul – LOGEMENT COLLECTIF

Hypothèses standard

- Dimensions bâtiment type : 45 m x 15 m (hors balcons)

- Hauteur d’un niveau : 2,27 m

- Balcons :

  - +10 % d’emprise au sol en VEB

  - +15 % en AL

- Local vélo :

  - 2,5 m² / logement

Parties communes

- Coefficient standard : × 0,9

- Si bâtiment en front à rue avec loggias :

  - Coefficient = × 0,85 (au lieu de 0,9)

Collectif à toit terrasse

- Surface conservée après murs : 92 %

- Déductions :

  - –10 m² par niveau (ascenseur + escaliers)

- Calcul logements :

  - SDP / 65 m² par logement

- Local vélo :

  - Surface = nombre de logements × 2,5 m²

Si le local vélo est intégré au bâtiment, sa surface est déduite avant l’application du coefficient parties communes.

Exemple – Collectif R+1 (toit terrasse)

(Exemple détaillé issu du calcul manuel, servant de référence métier)

- Emprise collectif : 45 × 15 = 675 m²

- Total niveaux : 675 × 2 = 1 350m2

- Après murs : 1 350 × 92 % = 1 242

- Circulations verticales : –20 m²

- Parties communes : × 0,9

- Résultat SDP ≈ 1 100 m²

- Logements ≈ 17 logements

Collectif avec toiture traditionnelle (combles)

- Ratio dernier niveau : 60 %

- Logique :

  - Au lieu de multiplier par 2 niveaux → × 1,6

- Permet d’augmenter significativement le nombre de logements

Exemple pour collectif R+1+combles :

675*0,92=621

621*2,6=1 614,6

1614,6-30=1584,6

1584,6*0,9=1426,14

1426,14/65=21,9406 logements

- Logique de calcul – MAISONS INDIVIDUELLES

Hypothèses standard

- Maison type : 6,5 m x 9,5 m

- Jardin idéal : 9 m de profondeur

- Stationnement :

  - 1 place devant la maison (2,5 × 5 m)

- Surface parcelle moyenne : ≈ 210 m² / maison

- Espacement :

  - 4 m entre maisons ou bandes de maisons

Coefficients

- Escaliers : –4 m² (uniquement pour 1 niveau)

- Parties communes : × 0,985 (vs 0,9 en collectif)

Maisons cubiques (R+1)

9,5*6,5=61,75

61,75*2=123,5 (2 étages)

123,5*92%=113,62

113,62-4=109,62

109,62*0,985=107,9757 m² de sdp

Maisons avec combles

On enlève 60% pour l'étage

108/2=54

54*0,6=32,4

54+32,4=86,4 m² sdp

Voiries & stationnement

- Place de parking : 2,5 × 5 m

- Voiries :

  - Privée (portail fermé) : 6 m

  - Publique (rétrocédé ville) : 9 m